A UTILIZAÇÃO DE CONCRETO AUTO ADENSÁVEL EM CONSTRUÇÃO MODULAR – uma alternativa ao concreto e a construção convencional¹

David Saad²

Claudemir Gomes de Santana³

RESUMO

O crescimento do concreto auto-adensável (CAA) no Brasil é visível.Este paper conceituará o CAA, mostrando suas principais propriedades e como são conseguidas, além de detalhar suas aplicações, vantagens e desvantagens, comparando-o com o concreto convencional. Informa também, sua utilização no Brasil, detalhando uma construção modular feito com esse tipo de concreto.

Palavras – Chave: Concreto auto-adensável. Fluidez. Construção Modular.

- INTRODUÇÃO

Uma grande evolução tecnológica, o concreto auto-adensável possui inúmeras vantagens em comparação com o concreto tradicional. Diante disso, é necessário que os engenheiros estejam sempre atualizados sobre as novidades no mercado, sendo totalmente importante desenvolver trabalhos e pesquisas para constante aprimoramento.

Os novos processos construtivos vêm sendo utilizados como um recurso que ajuda a minimizar o quantitativo de mão de obra ou suprir a falta dela no mercado visto a grande demanda na construção civil nos últimos anos.

Este paper abordará o conceito do concreto auto adensável, mostrando suas principais propriedades e como elas são conseguidas. Além disso, detalhará aplicações, bem como vantagens e desvantagens desse tipo de concreto, comparando-o com o tradicional, e informando como está sua utilização no Brasil.

Após essa abordagem inicial, comparará dois métodos 	estruturais, sendo eles a alvenaria estrutural (convencional) e paredes de concreto armado utilizando concreto auto adensável (modular), mostrando suas vantagens e desvantagens na viabilidade econômica e qualidade.

- CONCRETO AUTO ADENSÁVEL (CAA)

Segundo Alves (2007), desenvolvido nos anos 80 no Japão, o concreto auto adensável tem três propriedades fundamentais: fluidez, habilidade passante e resistência à segregação. Estas propriedades juntas fazem com que o material seja vantajoso quando utilizado em elementos densamente armados, como pilares, vigas ou lajes. Seu uso no Brasil, ainda é bastante tímido. Entre os motivos estão a falta de informação sobre a tecnologia e pelo pensamento que os custos são mais elevados.

De acordo com ABESC (s/d) “o termo concreto auto adensável (CAA) identifica uma categoria de concreto que pode ser moldado em fôrmas preenchendo cada espaço vazio através, exclusivamente, de seu peso próprio, não necessitando de qualquer tecnologia de adensamento ou vibração externa”.

A auto-adensabilidade do concreto fresco oferece uma excelente capacidade de preenchimento dos espaços vazios e o envolvimento das barras de aço, mantendo adequada homogeneidade.

Geyer (2005) comenta que “o princípio fundamental para confecção de concretos fluidos e resistentes à segregação é o uso de aditivos superplastificantes e/ou modificadores de viscosidade, combinados com alto teor de finos, sejam eles cimento Portland, adições minerais, fílers, e/ou areia fina”.

O CAA exige um cuidadoso controle de todos os seus processos. Todos os seus passos, desde a hora em que está saindo da usina até a hora que chegana obra, devem ser monitorados e sua aplicação é bastante diferente do concreto convencional.

  - Aplicação

De acordo com Moura (2009), o CAA é excelente tanto na moldagem de pré-fabricados quanto na recomposição de estruturas deterioradas, uma vez que adere facilmente a outros concretos.

Como não há utilização de vibrador, é indicada para obras convencionais onde se quer maior velocidade de concretagem, e obras urbanas, onde ruídos podem ser limitantes à construção. Na figura abaixo, pode-se observar uma laje sendo concretada com concreto auto adensável.

Figura 1- Laje sendo concretada com CAA.

Fonte: Geyer (2005)

Segundo ABESC (s/d), o CAA pode ser utilizado também em locais de difícil acesso, em fôrmas com grande concentração de ferragens, fazendo com que seja mais fácil o concreto adentrá-los, por ser bastante fluido, em fundações executadas por hélice, além de paredes, vigas, colunas, ETEs, pisos, contrapisos, pilares, muros e painéis, obras com acabamentos em concreto aparente e em pecas pequenas ou com formato não convencional, sendo difícil a utilização de vibradores por este motivo.

Além de todas essas vantagens na aplicação, o CAA ainda possui outras, bem como algumas desvantagens.

  - Vantagens e Desvantagens

Tutikian apud Loturco (2008) comenta que o CAA pode ser utilizado com vantagens em quase todas as situações, principalmente quando a utilização do concreto convencional é mais difícil.

Obras com alta densidade de armadura, em que o concreto convencional não consegue preencher todos os espaços é um exemplo. Também é vantajoso em obras e peças em que o concreto fica aparente, já que dispensa acabamentos posteriores e distribui melhor a cor, além de obras que exijam grande agilidade.

A eliminação da etapa de vibração também é muito importante, pois além de diminuir a mão-de-obra empregada, elimina o ruído causado pelo vibrador, melhorando a qualidade do ambiente de trabalho. Além disso, favorece a concretagem em áreas urbanas, onde os ruídos podem ser limitantes à construção. Abaixo, uma figura mostrando a aplicação do CAA em uma laje, utilizando pouca mão-de-obra.

Figura 2- Utilização de pouca mão-de-obra

Fonte: Repette (s/d)

Outra vantagem do CAA é quanto a sua durabilidade. Tutikian apud Loturco (2008) comenta que o concreto auto adensável possui vida útil superior sem reparos, pois, além de se produzir uma estrutura mais densa que o concreto convencional vibrado, ainda possuiu finos na sua composição, que podem melhorar diversas propriedades do concreto no estado endurecido, sendo mais resistente à entrada de agentes agressivos.

Tutikian apud Loturco (2008) ainda cita outra vantagem do CAA.  Como necessita de materiais finos para sua coesão, atende exigências por sustentabilidade, já que os melhores materiais finos que se pode usar são resíduos de outras indústrias, como a cinza volante (resíduo de termoelétricas), a escória de alto-forno (resíduo de siderúrgicas), o pó-de-pedra (resíduo de pedreiras) e até resíduos de construção.

Segundo ABESC (s/d), outras vantagens da utilização do CAA é permitir o bombeamento em grandes distâncias horizontais e verticais, maior rapidez na execução, maior durabilidade das fôrmas, antecipações nas operações de cura e facilidade do nivelamento da laje.

Mas, Tutikian apud Loturco (2008) também faz ressalvas quanto a possíveis problemas em sua utilização. Pelo CAA ser bastante fluido, é necessária a execução de barreiras que impeçam o concreto de se nivelar em partes das estruturas com desníveis, como degraus de escada, vigas que dividem peças de diferentes níveis e até lajes com grandes contra flechas. Mas com pequenos ajustes, estes problemas são resolvidos.

Segundo Alves (2007) outro problema encontrado na utilização do CAA é que os aditivos utilizados na sua composição são sensíveis a temperaturas superiores a 30o C e umidade relativa do ar inferior a 50%. Para minimizar esses efeitos, são recomendadas medidas como a utilização de gelo na água de amassamento do concreto, o resfriamento dos agregados e a concretagem noturna.

Além dessas, ter um maior controle durante sua aplicação, necessitar de cuidados especiais com o transporte, para evitar a segregação e apresentar menor tempo disponível para aplicação são outras desvantagens.

- DIFERENÇAS ENTRE O CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL E O CONCRETO TRADICIONAL

Os materiais utilizados para produção de CAA são,em teoria, os mesmos utilizados para a produção de concretos convencionais, porém com maior adição de finos, quer sejam adições minerais ou fílers e de aditivosplastificantes e superplastificantes.

Em relação ao controle tecnológico do CAA, Geyer (2005) comenta que:

No estado endurecido o controle tecnológico do CAA segue os mesmos ensaios e procedimentos utilizados para o concreto convencional. No caso do concreto no estado fresco, diferentemente do dos concretos convencionais, o controle não éfeito através do Slump Test. No CAA utiliza-se para controle do concreto fresco vários testes, estando entre osmais recomendados o SlumpFlow Test e oU-BoxTest.

Segundo Geyer (2005) são utilizados os mesmos equipamentos do Slump Test no Slump Flow Test, sendo que o que se mede é o espalhamento do concreto e não a altura adensada. Para que o concreto seja considerado satisfatório do valor do espalhamento tem que estar entre 60 e 75 cm, nas duas direções. Para finalizar, o mesmo diz que “o U-Box Test é mais apropriado para o uso em laboratório ou na central de concreto, sendo medida neste ensaio a fluidez do material”.

Figura 3 – Passos do Slump Flow Test

Fonte: Geyer (2005)

Em relação à diferença entre os custos do CAA com o concreto convencional, Meyer apud Alves (2007), diretor da MPD Engenharia, estima que o concreto auto adensável tem um custo 8% superior ao do material convencional.

Mas essa conta não deve ser feita levando em consideração somente o preço de ambos os concretos, mas sim incluídos diversos fatores relativos à aplicação do concreto, como equipamentos, mão-de-obra, energia, fôrma e escoramentos.

Segundo Tutikian apud Alves (2007), é preciso analisar cada caso, pois as comparações de custos dependem muito dos materiais utilizados. No entanto, ele aponta que à medida que se aumenta o fck do concreto, diminui a diferença de custos entre as duas opções. Continuando o pensamento de Tutikian apud Alves (2007) usualmente, para um fck de 20MPa, o concreto auto adensável apresenta um custo entre 7 e 10% superior que o convencional, e após computar todos os benefícios econômicos proporcionados pelo CAA, o custo total da aplicação do concreto se torna cerca de 5% inferior.

- UTILIZAÇÃO DO CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL NO BRASIL

As razões da pequena utilização desta tecnologia no Brasil estavam ligadas principalmente aos elevados custos dos aditivos utilizados, como superplastificantes, bem como a falta de conhecimento no Brasil, de métodos de dosagem e produção do CAA.

Segundo Molin apud Loturco (2008) o CAA mesmo não sendo uma tecnologia nova, encontrava-se em desuso no Brasil por causa do seu custo. Ela explica que em países de primeiro mundo, a mão-de-obra é muito cara. Então, a diferença de custo entre um concreto auto adensável e um convencional era paga várias vezes pela redução da mão-de-obra. Agora, no Brasil, a situação estáse invertendo, com o encarecimento da mão-de-obra e a redução do preço do concreto autoadensável, de acordo com o avanço da tecnologia.

- UTILIZAÇÃO DE CAA EM UMA CONSTRUÇÃO MODULAR

Os novos processos construtivos vêm sendo utilizados como um recurso que ajuda a minimizar o quantitativo de mão de obra ou suprir a falta dela no mercado visto a grande demanda na construção civil nos últimos anos.

De acordo com Peixoto (2011), o método de paredes de concreto armado moldadas no local de fôrmas de alumínio começou a ser utilizado há pouco tempo no mercado da construção civil. Mesmo sendo uma forma mais econômica, de tempo e dinheiro, ainda não é muito utilizado devido à falta de conhecimento u receio na utilização por ser uma nova tecnologia.

Misurelli apud Peixoto (2011), explica que a moldagem “in loco” dos elementos estruturais, paredes e vedação, é a principal característica desse sistema construtivo. Todas as paredes são moldadas em uma única etapa de concretagem, permitindo que, após a retirada das fôrmas, as paredes já contenham em seu interior todos os elementos embutidos, como tubulações elétricas e hidráulicas, elementos de fixação, caixilhos de portas e janelas.

Misurelli apud Peixoto (2011) ainda comenta que no Brasil, podem-se usar alguns tipos de concreto recomendados para esse sistema construtivo, como o concreto celular, concreto com elevado teor de ar incorporado (até 9%), concreto com agregados leves ou com baixa massa específica, concreto convencional ou concreto auto adensável.

Para garantir uma produção mais eficiente, com ganhos de tempo, é preferível a utilização de concretos dosados em centrais e fornecidos ao canteiro em caminhões betoneira, o que resulta em melhores controles da qualidade de agregados, medidas em peso, precisão de volumes e garantia da concreteira quanto ao desempenho do concreto recebido. Peixoto (2011) comenta que no caso do concreto auto adensável, o bombeamento e lançamento devem ocorrer no máximo 40 minutos após a colocação do aditivo hiperfluidificante, o que geralmente é feito na obra.

Após toda a armação da fôrma, a aplicação do concreto deve obedecer a um planejamento detalhado, levando em consideração as características do concreto que será utilizado (no caso o CAA), a geometria das fôrmas, o layout do canteiro e as características do empreendimento (MISURELLI apud PEIXOTO, 2011).

Depois de adicionar o aditivo fluidificante no concreto auto adensável, faz-se testes para saber se o produto está na consistência desejada (figura 3). Se estiver, está apto para ser lançado.

O bombeamento do CAA pode ser feito em grandes distâncias horizontais ou verticais, o que é um benefício para esse tipo de empreendimento.

De acordo com Peixoto (2011) como o concreto auto adensável possui alta fluidez, o preenchimento da forma deverá ocorrer pelos quatro cantos da edificação, um de cada vez, até o enchimento total de cada lado. Em seguida, muda-se a posição em direção ao canto oposto, até que se complete o rodízio dos quatro cantos opostos da estrutura. Finaliza-se a concretagem com o lançamento na linha mais elevada das fôrmas e dos oitões. Na página a seguir, a figura explicativa mostrando os pontos para início da concretagem.

Figura 4 –Pontos para início da concretagem.

Fonte: Peixoto (2011)

Continuando o pensamento de Peixoto (2011), o concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustações de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. Pode-se começar a desforma 12 horas após a concretagem. Após essa fase, só é necessário ter cuidado com a cura do concreto, para diminuir a possibilidade do surgimento de fissuras superficiais. O modo mais comum de cura é umedecendo o concreto com água.

Para concluir, não existe restrição quanto ao uso de qualquer tipo de revestimento. O acabamento pode ser iniciado imediatamente após a cura e com isso, finalizar a obra.

- CONCLUSÃO

Com a significativa redução dos custos dos aditivos utilizados no CAA, devido ao avanço tecnológico ocorridonesta área no país, este concreto tem se tornado cada vez maisuma excelente alternativa para a execução das estruturas.

Em posse de todas as pesquisas abordadas, mitos foram desfeitos quanto ao custo desse concreto. Hoje, sabe-se que, fazendo uma relação com todos os fatores que envolvem a aplicação de concreto, como equipamentos, mão-de-obra, energia, fôrma e escoramento, o concreto auto adensável pode perfeitamente ser mais barato que o concreto convencional, pois a diferença do preço do metro cúbico é facilmente recuperada com outras economias.

Portanto, a justificativa econômica não pode ser mais usada como motivo para a não utilização do CAA. E com o crescente avanço da tecnologia, reduzindo o custo dos insumos, e aperfeiçoando métodos de dosagens, o CAA passará a ser mais utilizado, já que com todas as vantagens, dificilmente quem utiliza esse concreto, voltará a usar o concreto convencional.

As vantagens do CAA em relação ao concreto tradicional são importantes na hora de escolher o concreto a ser utilizado quanto a utilização de concreto armado moldadas no local utilizando formas de alumínio. A não necessidade da etapa de vibração e o bombeamento em grandes distâncias horizontais e verticais pesam na hora da decisão, bem como uma maior rapidez na execução e a antecipação nas operações de cura.

Em contrapartida esse tipo de construção, independente do tipo de concreto, só será mais vantajosa que as construções tradicionais, se for a grande escala. Isso se deve principalmente ao custo das fôrmas que se tornam caras para serem utilizadas em uma única construção.

Em prédios ou condomínios de casas e até mesmo em casas do programa minha casa minha vida, essa construção modular se torna extremamente útil e econômica, pelo tempo menor de obra e consequentemente a diminuição da mão-de-obra, insumos utilizados, e pela utilização maior das formas, sendo reutilizadas em todas as opções acima.

REFERÊNCIAS

ABESC – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem. Concreto Auto-Adensável. Disponível em: <http://www.abesc.org.br/> Acesso em: 17.mar.2014.

ALVES, Aline. Sem Vibração – Propriedades e viabilidade do CAA. Disponível em: <http://revista.construcaomercado.com.br/> Acesso em: 17.mar.2014

GEYER, André Luiz Bottolacci. Concreto auto-adensável: Uma nova tecnologia à disposição da construção civil de Goiânia. Disponível em: <http://www.realmixconcreto.com.br/> Acesso em: 17.mar.2014.

KLEIN, Nayara Soares. Influência da substituição da areia natural pela areia de britagem no comportamento do concreto auto-adensável. Disponível em: <http://www.uel.br/>. Acesso em 01.mai.13.

LOTURCO, Bruno. Vantagens concretas. Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/> Acesso em: 17.mar.2014

MOURA, Eride. Ultrafinos. Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/> Acesso em: 01.mai.2013

PEIXOTO, Egleson. Estudo Comparativo de Custo entre alvenaria estrutural e paredes de concreto armado moldadas no local com fôrmas de alumínio. Disponível em: <http://www.unama.br/> Acesso em: 06.abr.14

REPETTE, Wellington L. Concreto auto-adensável – características e aplicação. Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/> Acesso em: 17. mar.2014.