Avaliação do impacto causado pela erosão dos solos e a integridade das obras habitacionais no bairro de Nhoncane e Mussavene-Chibuto

Lucas Fungai Dzindua (*), Fernando Brazão Tembe

A erosão é um processo de degradação dos solos, sendo importante estudar para evitar problemas relacionados a arrastamento das partículas do solo, provocando grandes cratera tornando certas áreas inabitáveis. O presente trabalho é dedicado a avaliação do impacto causado pela erosão dos solos e integridade das obras habitacionais no bairro de  Nhoncane e Mussavene-Chibuto. Para materialização desse estudo foi feita avaliação das condições topográficas do terreno, condições hidrológicas (precipitação) e ensaios de caracterização física do solo. Quanto a condições topográficas do terreno avaliou-se que o terreno apresenta um elevado desnível topográfico, indicando elevada potencial de remoção de partículas do solo. Quanto aos ensaios laboratoriais analisou-se a granulometria para o efeito de classificação do solo, constatou-se que o solo de Mussavene é areia pedregulhosa bem graduada com pouco ou sem finos, apresenta uma boa resistência ao processo erosivo, e o solo de Nhoncane é areia pedregulhosa mal graduada com pouco ou sem finos, apresenta menos resistência a erosão, conforme Chuquipiondo (2007). Quanto a precipitação constatou-se que os meses mais chuvosos são de janeiro, fevereiro e dezembro com uma precipitação media anual de 771 mm, e o potencial da erosividade calculado é de 3991,54 MJ/mm.ha-1.h-1.ano-1 classificada como moderada, conforme classificação de Carvalho (2008). Sendo assim conduzem a conclusão de que as áreas dos estudos apresentam um efeito erosivo moderado, apesar dos desníveis topográficos altamente acidentados e o regime reduzido da precipitação impede que ocorra elevadas perdas de solos.

Palavras-chaves: Erosão, Clima, Solo, Relevo, Uso do solo